HỆ THỐNG LƯỚI TỌA ĐỘ VÀ ĐỘ CAO

Thông tư 68/2015/TT-BTNMT — Điều 5, 7, 9, 15–29

┄┄ TẦNG 1: LƯỚI QUỐC GIA (Điều 5) ┄┄

| Lưới quốc gia (Điều 5) | LƯỚI TỌA ĐỘ QUỐC GIA Hệ VN-2000 · múi chiếu 3° · kinh tuyến trục theo TKKT Cấp 0 · Hạng I · Hạng II · Hạng III (Điểm gốc tọa độ — Điều 5.1) | LƯỚI ĐỘ CAO QUỐC GIA Điểm gốc độ cao quốc gia Hạng I · Hạng II · Hạng III · Hạng IV (Điều 5.2) |
| --- | --- | --- |

┄┄ TẦNG 2: LƯỚI KHỐNG CHẾ CƠ SỞ (Điều 7.2) ┄┄

| Lưới cơ sở (Điều 7.2) | Cơ sở cấp 1 Đo: GNSS tĩnh (bắt buộc) Khoảng cách điểm: 1–5 km (Điều 9, 10) | Cơ sở cấp 2 Đo: GNSS tĩnh hoặc đường chuyền góc–cạnh Cạnh TB theo Bảng 5 (~200–500 m, tùy tỷ lệ) (Điều 9, 15, 16) | Lưới độ cao kỹ thuật 01 cấp trong khống chế cơ sở Đo: thủy chuẩn hình học / lượng giác / GNSS tĩnh Gốc: độ cao QG hạng IV trở lên (Điều 18) |
| --- | --- | --- | --- |

┄┄ TẦNG 3: LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐO VẼ (Điều 7.3, 22) — CHUNG tọa độ & độ cao ┄┄

| Lưới đo vẽ (7.3, 22) | Đo vẽ cấp 1 Tọa độ: GNSS tĩnh hoặc đường chuyền góc–cạnh (Điều 9, 23–24) Độ cao: thủy chuẩn hình học / lượng giác / GNSS (Điều 22, 23.6) Sai số vị trí điểm yếu (Bảng 4): ±0,04 m (1:500) → ±0,35 m (1:5000) | Đo vẽ cấp 2 Tọa độ: đường chuyền (kể cả treo) / giao hội / GNSS tĩnh / GNSS động (PPK, RTK) / CORS (Điều 9, 25–29) Độ cao: lượng giác / thủy chuẩn hình học / GNSS tĩnh·động (Điều 22, 25.8) Sai số vị trí điểm yếu (Bảng 4): ±0,05 m (1:500) → ±0,50 m (1:5000) |
| --- | --- | --- |

┄┄ TẦNG 4: ĐO CHI TIẾT / BẢN ĐỒ ┄┄

| Chi tiết (Điều 7.8) | ĐIỂM ĐO CHI TIẾT / THÀNH LẬP BẢN ĐỒ Tỷ lệ 1:500 · 1:1000 · 1:2000 · 1:5000 Sai số MP cấp cuối cùng của lưới khống chế: ±0,1 mm (±0,2 mm nếu độ dốc > 15°) trong tỷ lệ bản đồ |
| --- | --- |

Nguyên tắc (Điều 7.4)

Từ cấp cao đến cấp thấp; từ tổng thể đến cục bộ. GNSS: được phép bỏ qua cấp trung gian khi xây dựng lưới tọa độ cấp thấp hơn. Nguồn: Thông tư 68/2015/TT-BTNMT — Điều 5, 7, 9, 15–18, 22–29; Bảng 4, 5.